外来客户货物装卸安全告知书

尊敬的客户（驾驶员）：

为进一步提高货物装卸及运输的安全性，确保人员、车辆、货物安全万无一失，结合沙钢集团有限公司车辆运输安全管理相关要求，现对到轧花公司区域内货车装运作如下告知：

一、请根据所装（卸）货物的类型安排对应的装（卸）货车辆

1、热轧头尾料、校平板、板切头：必须安排低栏板的货车，不得安排高栏板的货车，如果安排高栏板的货车，必须做到栏板可全拆卸。

2、各种废卷、成品包芯线、编织袋：必须配有和卷大小相匹配的鞍座或垫木，防止卷在车厢内滚动。不得安排无栏板的平板车装运包芯线和编织袋。

3、其它物品：必须配有相匹配的垫木、支架等固定工具。

4、所有货物装车完毕后，必须进行捆扎牢固（捆扎时人员必须站立稳妥，且高度不得超过2米）。

5.卸（装）货车辆：①人员站立位置要稳妥，避开危险区域；②不得超越栏板及邻边作业；③禁止攀爬！

6、在厂区范围内所有车辆严禁超载、超高、超宽、超速行驶，通过路口时，必须做到“一停、二看、三通过”。

7、请检查装货车辆类型和所装货物是否匹配，如不匹配，我司将拒绝装车。

二、轧花公司装货区域危害因素告知

装货区域主要的危害因素有：运行状态的叉车、行车、高空吊物过程中可能存在的交叉作业、人员上、下车或者在车厢上踩空坠落风险，吊钩碰撞伤害等。专此为了您的安全，对您告知如下：

- 所有进入我司生产区域（含装货区域）的人员必须戴好安全帽、系好帽带，并仔细观察周围环境，人站立在安全位置，主动避让行车吊物及各类车辆，不得随意拍照。

- 不得穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、背心、短裤等起不到自我保护的服饰；

- 除厂区规定的固定吸烟点外，其他区域严禁吸烟（驾驶室同样禁止吸烟）；

4、装货人员必须服从现场发货员或装车人员的指挥，不得站在货厢上指挥装车，装车时人必须离开驾驶室，车辆行驶时，货厢内严禁站人；

5、除司机外，家属、儿童等禁止跟随车辆进入厂区。

请您充分阅读（扫码）并理解以上内容，凡进入我司装货区域的，视为已认可并遵守本告知函内容，若出现违规行为的我司将对提货单位和驾驶员进行经济处罚。

特此告知！

轧花公司安全科

二0二二年五月修订